### Zeitplan			Lernziele:	physikalischer Inhalt:

phys. Methode:

Mathematik:

Vorher: 		13. Kirchhoff

14. 	Elektrische Leistung und Energie

(zusammen drei Stunden)

14.1	Leistung

14.2	Energie

15.	Energieversorgung

14.1	Leistung

Versuch:	Die Stromstärke und die Leistung eines Elektromotors sind bei Belastung höher.

Versuch „n Lämpchen, n-fache Leistung“:

Ein Lämpchen leuchtet bei 6 V und 100 mA

Zwei Lämpchen leuchten jeweils genauso hell

a) in einer Reihenschaltung bei 12 V und 100 mA bzw.

b) in einer Parallelschaltung bei  6 V und 200 mA.

Drei Lämpchen ...

Folgerung: 	P ~ U   und  P ~ I   	P ~ U  I	 P = const  U  I	 P = 1 U  I

Die Einheit der Spannung wurde sinnvollerweise so gewählt,

dass für [P ] = W (Watt) der Proportionalitätsfaktor gleich 1 wird. Damit gilt

P = U  I		Leistung = Spannung  ∙ Stromstärke

Aufgabe:	a) An 100  liegen 10 V, der Widerstand wird warm.

R

..

Wie groß ist die erbrachte Leistung?

Ua = 10 V, I = U/R = 0,1 A, P = UI = 1 W

b) 100 , 	doppelte Spannung

Ub = 20 V, I = U/R = 0,2 A, P = UI = 4 W	 vierfache Leistung, denn...

Einheiten:	1 W	= 1 J/s	= 1 Nm/s	= 1 VA

:		1 V 	= 1 W / 1 A = 1 J/s / 1 C/s	= 1 J / C

Üben PAE	137

Üben   Imp	158/1	Fahrradlampe

HA			Bügeleisen

Üben		158/2c	P = UAIA = 12 V  100 A ; IH = P /UH = 5,2 A

HA		158/2d	P = U²/R = 2,5 kW, Wasserkocher, Heizlüfter

158/2b	„Warum ist ...,Stromverbrauch’... nicht korrekt?“

159/8	R = U²/P , R = P/I²

14.2	Energie

Die Rechnung für die elektrische Energie an die Stadtwerke ist doppelt so hoch, wenn die Herdplatte doppelt so lange läuft.  Erinnerung an Mechanik 3.7:

E = P  t	= U  I  t		Energie = Leistung  Zeit

[E ] 	= kWh

Merke:	 1 kWh 	= 1000 W  3600 s = 3 600 000 Ws = 3,6 MJ

Wie viel Energie braucht ein 18-Watt-Lampe an einem Tag?

E = Pt = 0,018 kW  24 h = 0,43 kWh.

Aufgaben wie Gal. S. 157 : 	Wie viel kostet ein Herd mit 16 A in einer halben Stunde Betrieb?

Preis = 20 Cent/kWh  230 V  16 A  0,5 h = 37 Cent

HA: Ähnliche Aufgabe, z.B. mit Daten von Gal. S. 157

Wie viel kostet ein Kühlschrank übers Jahr,

wenn der Kompressor in jeder Stunde 10 min lang läuft?

Strompreis recherchieren!

Preis = 0,2 €/kWh  90 W  24 h  365 / 6  = 26 €

Spülmaschine jeden Tag eine Stunde

Preis = 20 Cent/kWh  2,1 kW  365 h € = 153 €

Also nicht schon halbvoll laufen lassen, ebenso wie Waschmaschine

Weitere Aufgaben